# Opis predmetu zákazky

# (pre predbežné trhové konzultácie)

| Názov zákazky | Náhrada perimetrových FW |
| --- | --- |

## Úvod a motivácia

## Účel dokumentu

Verejný obstarávateľ pripravuje obstaranie nadstavbovej funkcionality perimetrového firewallu zameranej na viditeľnosť a kontrolu využívania AI cloudových aplikácií. Tento dokument slúži ako podklad pre predbežnú trhovú konzultáciu (PTK) s potenciálnymi dodávateľmi.

Predmetom tohto dokumentu nie sú štandardné funkcionality NGFW (stavová inšpekcia, IPS, routing, VPN a pod.), ale výlučne nadstavbová funkcionalita pre:

- identifikáciu a kategorizáciu AI cloudových aplikácií,

- granulárne riadenie prístupu k nim,

- detekciu neautorizovaného využívania AI nástrojov (Shadow AI),

- inšpekciu obsahu prenášaného do AI aplikácií,

- integráciu tejto funkcionality do existujúceho bezpečnostného ekosystému obstarávateľa.

## Popis súčasného stavu

#### Sieťová bezpečnostná infraštruktúra

Obstarávateľ prevádzkuje perimetrovú firewallovu infraštruktúru postavenú na riešení Forcepoint, ktoré je predmetom plánovanej obnovy. Súčasne prevádzkuje riešenie Skyhigh Security Secure Web Gateway (SWG) pre filtrovanie webovej prevádzky, ktoré zostáva v prevádzke aj po obnove perimetrového FW.

#### Identity a prístupové riadenie

Obstarávateľ využíva Microsoft Entra ID ako primárny Identity Provider (IdP) v hybridnom prostredí kombinujúcom on-premise Active Directory s Microsoft 365 a Azure. Správa identít, skupín a rolí je realizovaná centrálne v Active Directory.

#### SIEM a monitorovanie

Na zber, koreláciu a analýzu bezpečnostných udalostí je nasadená platforma Exabeam LogRhythm SIEM ako centrálny bod pre monitoring a detekciu incidentov.

#### Cloudové prostredie

Obstarávateľ prevádzkuje hybridné IT prostredie zahŕňajúce on-premise infraštruktúru, Microsoft 365 (Exchange Online, Teams, SharePoint, OneDrive), Microsoft Azure (IaaS/PaaS) a AI cloudové aplikácie využívané zamestnancami.

#### Microsoft E5 licencovanie

Obstarávateľ disponuje licenciou Microsoft 365 E5, ktorá zahŕňa nasledujúce bezpečnostné komponenty relevantné pre predmet obstarávania:

| Komponent | Relevancia pre AI kontrolu | Stav nasadenia |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Defender for Cloud Apps (MDA) | CASB – Shadow AI, kontrola SaaS/AI applikácií, rizikové skórovanie | Nenasadené |
| Microsoft Purview | DLP, klasifikácia a labeling citlivých dát | Plánované nasadenie |
| Microsoft Entra ID | Identita, podmienený prístup (Conditional Access) | Prevádzkované |
| Microsoft Defender for Endpoint | Endpoint DLP, integrácia s Purview | Prevádzkované / čiastočne |
| Microsoft Sentinel | Cloud-natívny SIEM/SOAR | Nie je primárny SIEM |

Skutočnosť, že obstarávateľ disponuje licenciou E5 vrátane Microsoft Defender for Cloud Apps, je kľúčová pre vymedzenie rozsahu obstarávania. Obstarávateľ očakáva, že dodávatelia jasne popíšu, ako ich riešenie koexistuje s MDA, v čom ho dopĺňa a či nedochádza k neodôvodnenému funkčnému prekryvu.

## Identifikovaná bezpečnostná medzera

Organizácia nemá v súčasnosti plnú viditeľnosť ani granulárnu kontrolu nad tým, ktoré AI cloudové aplikácie zamestnanci využívajú, akého charakteru sú prenášané dáta a či nedochádza k úniku citlivých informácií prostredníctvom generatívnych AI nástrojov (ChatGPT, Copilot, Gemini a pod.).

Napriek dostupnosti Microsoft Defender for Cloud Apps v rámci E5 licencie nie je toto riešenie v súčasnosti nasadené a nakonfigurované pre kontrolu AI aplikácií. Obstarávateľ vníma MDA ako komplementárnu vrstvu k sieťovej kontrole realizovanej na úrovni NGFW, nie ako jej náhradu.

## Bezpečnostné požiadavky

## Identifikácia a klasifikácia AI aplikácií

P-01 Riešenie musí byť schopné identifikovať AI cloudové aplikácie v sieťovej prevádzke na základe aplikačných signatúr, správania alebo inej spoľahlivej metódy, a to nezávisle od použitého portu alebo protokolu.

P-02 Databáza AI aplikácií musí byť priebežne aktualizovaná výrobcom, pričom latencia od uvedenia novej AI aplikácie na trh po jej zaradenie do databázy nesmie bežne prekračovať 30 dní.

P-03 Riešenie musí kategorizovať AI aplikácie minimálne podľa týchto typov: textové LLM / chatboty, asistenti pre tvorbu kódu (coding assistants), generovanie obrazu, hlasové AI nástroje, ostatné generatívne AI nástroje.

P-04 Riešenie musí umožňovať identifikáciu a oddelenú kontrolu AI funkcionalít integrovaných do iných SaaS platforiem (napr. Microsoft Copilot v rámci M365, AI funkcie Google Workspace).

## Riadenie prístupu a vynucovanie politík

P-05 Riešenie musí umožňovať definovanie bezpečnostných politík pre AI aplikácie minimálne podľa týchto dimenzií:

- kategória AI aplikácie,

- konkrétna AI aplikácia (granulárna úroveň),

- identita používateľa alebo skupina používateľov (integrácia s Microsoft Entra ID),

- zdrojová sieťová lokalita alebo segment,

- geografická lokalita cieľového servera (krajina / región).

P-06 Riešenie musí podporovať rozdielne politiky pre rôzne skupiny používateľov na tú istú AI aplikáciu (napr. povolenie pre jedno oddelenie, blokovanie pre ostatných).

P-07 Riešenie musí podporovať viacúrovňové akcie – nie iba binárne blokovať/povoliť:

- blokovanie – prístup k aplikácii je úplne zamietnutý,

- upozornenie – používateľovi sa zobrazí varovanie s možnosťou potvrdeného pokračovania,

- logovanie bez zásahu – prístup je povolený, udalosť je zaznamenaná.

P-08 Riešenie musí umožňovať priradenie rizikového skóre AI aplikáciám a riadenie politík na základe tohto skóre. Výrobca dodá základné skóre, obstarávateľ ho musí mať možnosť upravovať podľa vlastných požiadaviek.

## Viditeľnosť a detekcia Shadow AI

P-09 Riešenie musí poskytovať schopnosť detekcie Shadow AI – identifikáciu neautorizovaných AI nástrojov využívaných v organizácii bez schválenia IT.

P-10 Riešenie musí poskytovať natívne reportovacie výstupy a dashboardy umožňujúce sledovanie:

- zoznamu identifikovaných AI aplikácií vrátane ich rizikového profilu,

- objemu prevádzky a počtu používateľov pre jednotlivé AI aplikácie,

- trendov v čase a porovnania medzi organizačnými jednotkami.

P-11 Všetky udalosti súvisiace s prístupom k AI aplikáciám a detekciou rizikového správania musia byť logovateľné do Exabeam LogRhythm SIEM prostredníctvom štandardných protokolov (napr. Syslog, SNMP) alebo Exabeam LogRhythm SIEMom  podporovaného API rozhrania riešenia, prípadne readonly prístupom do databázy riešenia. Dodávateľ musí preukázať schopnosť integrácie riešenia s platformou Exabeam LogRhythm SIEM.

## Inšpekcia obsahu a integrácia s Microsoft Purview

P-12 Riešenie musí podporovať TLS inšpekciu (SSL/TLS decrypt & inspect) pre identifikáciu obsahu prenášaného do AI aplikácií, pričom musí umožňovať konfiguráciu výnimiek pre definované kategórie prevádzky (napr. finančné inštitúcie, zdravotníctvo).

P-13 Riešenie musí disponovať natívnou alebo certifikovanou integráciou s Microsoft Purview umožňujúcou:

- príjem a rešpektovanie klasifikačných labelov a senzitívnych informačných typov (Sensitive Information Types) definovaných v Purview,

- vynucovanie DLP politík z Purview na sieťovej vrstve pri prenose dát do AI aplikácií,

- odosielanie bezpečnostných udalostí a DLP incidentov späť do Purview na účely korelácie a auditného záznamu.

P-14 V prípade detekcie pokusu o prenos obsahu klasifikovaného Microsoft Purview ako citlivý do AI aplikácie musí byť riešenie schopné autonómne vykonať akciu (blokovanie, upozornenie) bez nutnosti manuálneho zásahu operátora.

P-15 Dodávateľ musí popísať správanie riešenia v situácii, keď TLS inšpekcia nie je realizovateľná – či je schopné uplatniť DLP politiky alebo obmedzenia prístupu aj na základe samotných metadát (identita aplikácie, URL kategória, používateľský kontext).

## Integrácia s identitami a hybridnou infraštruktúrou

P-16 Riešenie musí natívne integrovať s Microsoft Entra ID pre získanie používateľského kontextu (identita, skupinové členstvo, rola) a aplikáciu politík na základe tohto kontextu. Integrácia musí byť realizovateľná bez potreby dodatočného middleware.

P-17 Riešenie musí podporovať štandardné protokoly pre integráciu identity: SAML 2.0, SCIM, OAuth 2.0 / OIDC.

P-18 Riešenie musí pokrývať aj prevádzku vzdialených používateľov pripojených priamo na internet, teda mimo perimetrového FW. Dodávateľ musí popísať architektúru pre tento scenár a prípadné licenčné alebo technologické požiadavky.

## Integrácia s Microsoft Defender for Cloud Apps

P-19a Dodávateľ musí popísať funkčné vymedzenie medzi navrhovaným riešením a Microsoft Defender for Cloud Apps (MDA), ktorý je súčasťou licencie Microsoft E5 obstarávateľa. Popis musí obsahovať:

- ktoré funkcionality pre kontrolu AI aplikácií zabezpečuje výlučne NGFW vrstva,

- ktoré funkcionality zabezpečuje výlučne MDA (CASB vrstva),

- kde dochádza k prekryvu a ako sa navrhuje jeho eliminácia alebo zdôvodnené zachovanie.

P-19b Riešenie musí podporovať integráciu s MDA ako zdrojom signálov pre rizikové skórovanie aplikácií. Dodávateľ musí popísať, či a akým spôsobom vie NGFW konzumovať informácie o rizikovom profile aplikácií z MDA Cloud App Catalog (viac ako 31 000 aplikácií vrátane AI nástrojov).

P-19c Riešenie musí podporovať scenár, v ktorom MDA plní funkciu primárneho CASB pre kontrolu prevádzky používateľov v cloudových a SaaS aplikáciách, zatiaľ čo NGFW zabezpečuje sieťovú vrstvu pre non-web protokoly, server-to-cloud prevádzku a hrubú blokovú politiku. Dodávateľ musí poskytnúť referenčnú architektúru pre tento scenár.

P-19d Dodávateľ musí popísať, či riešenie podporuje integráciu s MDA cez Microsoft Graph API alebo iné rozhranie na účely výmeny udalostí, politík alebo zistení týkajúcich sa AI aplikácií.

P-19e Dodávateľ musí jasne uviesť, či nasadenie jeho riešenia vyžaduje alebo odporúča deaktivovanie alebo obmedzenie niektorých funkcionalít MDA, a ak áno, aký je dopad na celkovú bezpečnostnú úroveň prostredia obstarávateľa.

## Bezpečnosť samotného riešenia

P-20 Riešenie musí byť dodané s aplikovaným hardeningom v súlade s odporúčaniami výrobcu (napr. CIS Benchmark, STIG alebo ekvivalentný štandard). Dodávateľ musí poskytnúť hardening guide alebo security baseline dokumentáciu.

P-21 Správa a konfigurácia riešenia musí byť dostupná výhradne prostredníctvom šifrovaných protokolov (minimálne TLS 1.2, odporúčané TLS 1.3). Prístup k administrátorskému rozhraniu musí podporovať viacfaktorovú autentifikáciu (MFA).

P-22 Riešenie musí podporovať princíp najmenších privilégií (Least Privilege) pre administrátorské roly – minimálne rozlíšenie:

- SOC Analyst / Read-only – prístup k logom, reportom a dashboardom bez možnosti meniť nastavenia,

- Security Policy Administrator – správa bezpečnostných politík bez prístupu k systémovej konfigurácii,

- System Administrator – plný prístup vrátane systémovej konfigurácie, správy účtov a licencií.

P-23 Riešenie musí mať definovaný a zdokumentovaný proces správy zraniteľností (vulnerability management) vrátane záväzku výrobcu na publikovanie bezpečnostných záplat aplikovateľných bez výpadku služby alebo s jasne definovaným oknom údržby.

P-24 Riešenie musí poskytovať auditný log všetkých administrátorských akcií (zmeny konfigurácií, zmeny politík, správa účtov) s možnosťou logovania do Exabeam LogRhythm SIEM.

P-25 Riešenie nesmie byť jedným bodom zlyhania (Single Point of Failure). Musí podporovať redundantné nasadenie s automatickým failoverom.

## Súlad s ochranou osobných údajov a GDPR

P-26 V prípade, že riešenie vykonáva inšpekciu obsahu komunikácie používateľov (vrátane TLS inšpekcie), dodávateľ musí poskytnúť dokumentáciu umožňujúcu posúdenie súladu tohto spracovania s nariadením GDPR, vrátane určenia právneho základu, rozsahu spracúvaných osobných údajov a záručných mechanizmov.

P-27 V prípade cloudovej komponenty riešenia (SASE, cloud proxy, telemetria) musí dodávateľ preukázať, že spracovanie osobných údajov prebieha výlučne v rámci EÚ.

P-28 Riešenie musí umožňovať konfiguráciu uchovávania logov a záznamov o prevádzke v súlade s internými politikami obstarávateľa a požiadavkami platnej legislatívy.

## Dokumentácia, podpora a nasadenie

P-29 Dodávateľ musí poskytnúť kompletnú technickú dokumentáciu k integrácii s Microsoft Purview, Microsoft Entra ID, Microsoft Defender for Cloud Apps a Exabeam LogRhythm SIEM, vrátane konfiguračných príručiek a popisu API rozhraní.

P-30 Dodávateľ musí zabezpečiť prístup k technickej podpore minimálne na úrovni 8×5 s eskalačnou cestou na úroveň 24×7 pre kritické bezpečnostné incidenty, s definovanými SLA pre čas odozvy a čas riešenia.

P-31 Dodávateľ musí poskytnúť plán nasadenia a odporúčanú referenčnú architektúru pre koexistenciu NGFW, Skyhigh SWG, Microsoft Defender for Cloud Apps a Microsoft Purview v hybridnom prostredí obstarávateľa, s jasným vymedzením rolí jednotlivých vrstiev pre kontrolu AI aplikácií.

## Hardvérové požiadavky

Obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky v súlade s technickou špecifikáciou uvedeneou v Prílohe č.1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky.

## Projektové požiadavky

Obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky v súlade s projektovými požiadavkami uvedenými v Prílohe č.2 – Projektové požiadavky.