Príloha č. 1 OPZ

| Názov zákazky | Náhrada perimetrových FW |
| --- | --- |

- Technická špecifikácia predmetu zákazky

Tabuľka číslo 1:  Firewall typ 1 - technická špecifikácia

| Poradové číslo | Firewall - technická špecifikácia | Spôsob naplnenia požiadavky s presým odkazom do dokumentáciu alebo web výrobcu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Next Generation Firewall (NGFW) | <vyplní uchádzač> |
| 2 | Bezpečnostné zariadenie typu next-generation firewall (ďalej tiež len NGFW) musí byť ako celok zložený z komponentov jedného výrobcu, vrátane všetkých poskytovaných funkcionalít typu IPS, AV, AS signatúr, databáz pre URL kategorizáciu, sandbox definícií a pod.. Zároveň musí byť týmto jedným výrobcom zaistená podpora minimálne počas plánovanej životnosti NGFW | <vyplní uchádzač> |
| 3 | Výrobca NGFW sa musí nachádzať v "Leaders" kvadrante Enterprise Network Firewalls v poslednom aktuálnom reporte spoločnosti Gartner | <vyplní uchádzač> |
| 4 | NGFW musí byť dostupný ako HW appliance, virtuálna appliance bežiaca vo virtualizovanom prostredí a cloud native container, bežiaci v Kubernetes/OpenShift. | <vyplní uchádzač> |
| 5 | NGFW musí byť dostupný ako Azure Native ISV (Independent Software Vendor) Services. | <vyplní uchádzač> |
| 6 | NGFW musí buť dostupný ako natívny Cloud NGFW Service (nie ako VM inštancia) integrovateľ ný s AWS Firewall Managerom. | <vyplní uchádzač> |
| 7 | Všetky parametre priepustnosti musí dodávateľ uvádzať v real world mix paketoch, tzv. "application mix" | <vyplní uchádzač> |
| 8 | Modul na spracovanie dát musí byť v architektúre firewallu oddelený minimálne na úrovni CPU jadier od ďalších podporných modulov (správa zariadení a riadiaci modul pre podporné sieťové činnosti), aby nemohlo dôjsť k ich vzájomnému ovplyvneniu | <vyplní uchádzač> |
| 9 | NGFW musí obsahovať minimálne jeden dedikovaný port pre správu pomocou konzoly pre prístup k CLI | <vyplní uchádzač> |
| 10 | NGFW musí obsahovať minimálne 8x SFP+ dátové rozhranie s rýchlosťou 10Gb/s, 2x QSFP28 rozhranie s rýchlosťou 40/100Gb/s | <vyplní uchádzač> |
| 11 | Dodané NGFW riešenie musí obsahovať dátové rozhrania minimálne 2x 40Gbps Multimod a minimálne 8x 10Gbps Multimod.. | <vyplní uchádzač> |
| 12 | NGFW musí obsahovať aspoň jeden dedikovaný OOB manažment port pre plnohodnotnú správu NGFW | <vyplní uchádzač> |
| 13 | NGFW musí byť schopný ukladať logové údaje na interný storage o veľkosti minimálne 480 GB | <vyplní uchádzač> |
| 14 | NGFW musí podporovať agregáciu portov pomocou protokolu 802.3ad (LACP) | <vyplní uchádzač> |
| 15 | NGFW musí byť rozmerovo kompatibilný s 19“ rozvádzačom | <vyplní uchádzač> |
| 16 | NGFW musí obsahovať dva nezávislé redundantné zdroje napájania AC 230V, vymeniteľné za behu zariadenia | <vyplní uchádzač> |
| 17 | NGFW musí poskytovať Mean Time Between Failure (MTBF) minimálne 22 rokov | <vyplní uchádzač> |
| 18 | NGFW musí podporovať režim HA v móde Active-Active zložený aspoň z dvoch zariadení | <vyplní uchádzač> |
| 19 | NGFW musí podporovať režim HA v móde Active-Standby zložený aspoň z dvoch zariadení | <vyplní uchádzač> |
| 20 | NGFW musí podporovať rozšírenie výkonu a kapacity zariadenia (HA clusteru) len pridaním ďalšieho zariadenia za pomoci externého load balancera. | <vyplní uchádzač> |
| 21 | NGFW musí podporovať režim klasteringu, využiteľný pre prípadné dodatočné zvýšenie priepustnosti aj v geograficky oddelených lokalitách | <vyplní uchádzač> |
| 22 | V oboch typoch HA musia byť všetky informácie o prebiehajúcej prevádzke synchronizované tak, aby pri výpadku jedného z boxov nedošlo k strate informácií NAT ak prerušeniu aktívnych spojení prevádzky typu TCP i UDP prechádzajúceho cez NGFW | <vyplní uchádzač> |
| 23 | NGFW musí byť schopný vykonať HA failover na základe stavu interface (up/down), nedostupnosti druhého NGFW v HA, nedostupnosti špecifikovanej IP adresy | <vyplní uchádzač> |
| 24 | Priepustnosť firewallu Threat Prevention throughput pri plnej aplikačnej kontrole IPS, antivirus, antispyware a logovani musí dosahovať hodnotu aspoň 20 Gb/s | <vyplní uchádzač> |
| 25 | Minimálny počet súbežných spojení musí dosahovať hodnotu aspoň 3 000 000 | <vyplní uchádzač> |
| 26 | Minimálny počet nových spojení za sekundu musí dosahovať hodnotu aspoň 250 000 | <vyplní uchádzač> |
| 27 | NGFW musí plne podporovať IPv4 aj IPv6 | <vyplní uchádzač> |
| 28 | NGFW musí podporovať zapojenie v režimoch L2 (s virtuálnym L3 rozhraním), L3, transparent a TAP | <vyplní uchádzač> |
| 29 | NGFW musí podporovať preklady adries typu Static NAT, Dynamic NAT, PAT, NAT64 | <vyplní uchádzač> |
| 30 | NGFW musí podporovať perzistentné NAT pre DIPP (Dynamic IP and Port) | <vyplní uchádzač> |
| 31 | NGFW musí podporovať smerovanie typu Static route, RIP, OSPFv2, OSPFv3, BGP, PIM, IGMP a PBR (Policy Based Routing) | <vyplní uchádzač> |
| 32 | NGFW musí podporovať MSDP (Multicast Source Discovery Protocol) pre pokročilé smerovanie. | <vyplní uchádzač> |
| 33 | NGFW musí podporovať BFD (Bidirectional Forwarding Detection) pre tradičné aj pokročilé smerovanie. | <vyplní uchádzač> |
| 34 | PBR musí byť možné nakonfigurovať na základe všetkých dostupných metrík typu interface, zóna, IP adresa, užívateľ. | <vyplní uchádzač> |
| 35 | NGFW musí umožniť nakonfigurovať expiračnú dobu cookies na 1 až 5 rokov | <vyplní uchádzač> |
| 36 | NGFW musí podporovať web proxy a umožniť migráciu proxy na NGFW bez zmeny architektúry. | <vyplní uchádzač> |
| 37 | NGFW musí podporovať stateful DHCPv6 klienta na získanie IPv6 adresy a iných parametrov | <vyplní uchádzač> |
| 38 | NGFW musí umožniť nakonfigurovať IPSec tunel v transportnom móde na šifrovanie komunikácie medzi hosťami. | <vyplní uchádzač> |
| 39 | NGFW musí umožniť nakonfigurovať IPSec tunnel s podporou post-quantum šifrovania priamo na NGFW bez nutnosti použitia tretích strán. | <vyplní uchádzač> |
| 40 | NGFW musí podporovať výmenu hybridných post quantových kľúčov založených na RFC 9242 a RFC 9370 v rámci IKEv2 a IPsec rekey. | <vyplní uchádzač> |
| 41 | NGFW musí podporovať vytváranie hybridných post quantových kľúčov použitím kryptografických sád NIST round 3 a round 4. | <vyplní uchádzač> |
| 42 | NGFW musí podporovať súčastne na jednom zariadeni na úrovni sieťového rozhrania konfigurácie Span, Transparent, Layer 3 a Layer 2. | <vyplní uchádzač> |
| 43 | NGFW musí umožniť segmentáciu a izoláciu sieťových zdrojov v rámci jedného fyzického zariadenia, čím sa zvyšuje bezpečnosť a efektivita správy prostredníctvom vytvárania viacerých virtuálnych firewallov. | <vyplní uchádzač> |
| 44 | NGFW musí podporovať site-to-site VPN pomocou protokolu IPSec. Počet tunelov nesmie byť licenčne obmedzený | <vyplní uchádzač> |
| 45 | NGFW musí podporovať Remote Access VPN pomocou protokolov IPSec a SSL (min. TLS v1.2) | <vyplní uchádzač> |
| 46 | Počet súčasne pripojených užívateľov cez VPN nesmie byť licenčne obmedzený | <vyplní uchádzač> |
| 47 | NGFW musí pre Remote Access VPN poskytovať pripojenie z klientskych operačných systémov Windows a macOS | <vyplní uchádzač> |
| 48 | Priepustnosť IPsec VPN musí byť minimálne 20 Gb/s | <vyplní uchádzač> |
| 49 | Dodávané riešenie musí umožňovať zabezpečenie administratívneho prístupu pomocou post-kvantových algoritmov (napr. ML-KEM podľa štandardov FIPS) pre ochranu pred hrozbou budúceho dešifrovania kvantovými počítačmi. | <vyplní uchádzač> |
| 50 | Dodávané riešenie musí podporovať Quantum Key Distribution (QKD), ktoré umožňuje využitie post-kvantovej kryptografie pre IPSec VPN. | <vyplní uchádzač> |
| 51 | Jednotlivé HW appliance musí obsahovať plnohodnotné grafické rozhranie (GUI) pre správu sieťových a bezpečnostných funkcií bez nutnosti používania centrálneho manažment servera. | <vyplní uchádzač> |
| 52 | GUI musí podporovať čítanie logových záznamov bez nutnosti používania centrálneho manažment servera. | <vyplní uchádzač> |
| 53 | Pripojenie ku GUI musí podporovať šifrovanie TLSv1.3 | <vyplní uchádzač> |
| 54 | GUI musí obsahovať offline kontextový pomocník. | <vyplní uchádzač> |
| 55 | NGFW musí byť spravovateľný pomocou GUI alebo CLI pričom GUI a CLI musí mať tzv. feature parity, poskytovať rovnaké možnosti konfigurácie. | <vyplní uchádzač> |
| 56 | Jednotlivé HW alebo SW zariadnia musia obsahovať plnohodnotné textové rozhranie (CLI) pre správu a čítanie logových záznamov bez nutnosti používania centrálneho manažment servera. Vzdialené pripojenie k CLI musí podporovať šifrovanie (SSH) | <vyplní uchádzač> |
| 57 | Jednotlivé HW appliance musí obsahovať plnohodnotné API rozhranie na čítanie a konfiguráciu sieťových nastavení, bezpečnostných a ďalších pravidiel, nastavenia sieťových rozhraní a smerovania, integráciu na SOAR. | <vyplní uchádzač> |
| 58 | Jednotlivé HW appliance musí umožňovať automatickú konfiguráciu nových NGFW použitím konfiguračných šablón na pripojenom USB flash disku. | <vyplní uchádzač> |
| 59 | NGFW musí pre autentizáciu a autorizáciu administrátorov podporovať protokoly LDAP, Radius, TACACS+, Kerberos a osobný certifikát | <vyplní uchádzač> |
| 60 | NGFW musí obsahovať natívne nástroje pre debugging problémových situácií v úrovni L2 – L7 ISO/OSI modelu | <vyplní uchádzač> |
| 61 | NGFW musí podporovať natívny nástroj na odchytenie prevádzky v GUI a CLI. | <vyplní uchádzač> |
| 62 | NGFW musí byť možné spravovať z administrátorských staníc s OS Windows a macOS (vrátane HW s čipom Apple Silicon) | <vyplní uchádzač> |
| 63 | NGFW management musí podporovať prácu viacerých administrátorov v rovnakom čase, vrátane aplikácie politík a nastavení vytvorených iba konkrétnym administrátorom | <vyplní uchádzač> |
| 64 | NGFW musí obsahovať funkciu, ktorá dokáže automaticky optimalizovať a migrovať L4 bezpečnostnú politiku na L7 s identifikáciou aplikácií. | <vyplní uchádzač> |
| 65 | NGFW s novšími verziami OS musí umožniť pri upgrade/downgrade preskočiť až o 3 (major) softvérové ​​verzie naraz. | <vyplní uchádzač> |
| 66 | Natívne konfiguračné rozhrani (API) NGFW musí podporovať štandard OpenConfig bez nutnosti použitia treťostranného nástroja. | <vyplní uchádzač> |
| 67 | NGFW musí podporovať aplikačnú detekciu a kontrolu ako svoju natívnu funkcionalitu | <vyplní uchádzač> |
| 68 | Priradenie povolenej či zakázanej aplikácie musí byť natívnou súčasťou vytvárania štandardného bezpečnostného pravidla | <vyplní uchádzač> |
| 69 | Definovaná aplikácia musí predstavovať "match kritérium" pri policy lookup | <vyplní uchádzač> |
| 70 | NGFW musí podporovať identifikáciu aplikácií naprieč všetkými portami/protokolmi | <vyplní uchádzač> |
| 71 | NGFW musí podporovať identifikáciu aplikácií na neštandardných portoch | <vyplní uchádzač> |
| 72 | Identifikácia aplikácie musí prebiehať priamo v NGFW | <vyplní uchádzač> |
| 73 | NGFW musí detekovať a zabrániť aplikácii meniť porty, tzv. port-hopping | <vyplní uchádzač> |
| 74 | NGFW musí podporovať riadenie neznámej prevádzky | <vyplní uchádzač> |
| 75 | NGFW musí umožňovať tvorbu plnohodnotných, užívateľsky definovaných aplikácií bez nutnosti využitia externého nástroja alebo zásahu výrobcu/dodávateľa | <vyplní uchádzač> |
| 76 | NGFW musí umožnovať zakázať inštaláciu nových signatúr aplikácií z aktualizácií poskytovaných vendorom | <vyplní uchádzač> |
| 77 | NGFW musí podporovať vytváranie bezpečnostných pravidiel na základe užívateľských identít | <vyplní uchádzač> |
| 78 | NGFW musí umožniť blokovanie použitia korporátnej identity (kombinácia login a heslo) používateľa v externých službách a aplikáciách mimo organizáciu. | <vyplní uchádzač> |
| 79 | Voľba užívateľskej identity musí byť natívnou súčasťou vytvárania štandardného bezpečnostného pravidla | <vyplní uchádzač> |
| 80 | Užívateľská identita musí predstavovať "match kritérium" pri policy lookup | <vyplní uchádzač> |
| 81 | NGFW musí umožňovať automaticky presun užívateľa do inej skupiny na základe bezpečnostného incidentu vzťahujúceho sa k danému užívateľovi, bez nutnosti manuálnej intervencie | <vyplní uchádzač> |
| 82 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno, bez nutnosti inštalácie klienta na koncové zariadenie | <vyplní uchádzač> |
| 83 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno, bez nutnosti inštalácie klienta na doménový kontrolér | <vyplní uchádzač> |
| 84 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno, bez nutnosti inštalácie ďalších komponentov mimo samotnej HW appliance | <vyplní uchádzač> |
| 85 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z Active Directory pomocou doménového účtu s čo najnižšími možnými právami na čítanie Security logov, bez nutnosti disponovať rizikovými úrovňami oprávnenia (napr. Domain Admins) | <vyplní uchádzač> |
| 86 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno zo systému Cisco ISE | <vyplní uchádzač> |
| 87 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno prostredníctvom načítania informácie z logového záznamu, získaného pomocou zabezpečeného protokolu Syslog | <vyplní uchádzač> |
| 88 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z terminálových serverov MS (možné za pomoci nainštalovaného agenta) | <vyplní uchádzač> |
| 89 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno cez webový formulár - Captive Portal | <vyplní uchádzač> |
| 90 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z VPN agenta | <vyplní uchádzač> |
| 91 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z NAC zariadenia (cez XML alebo API) | <vyplní uchádzač> |
| 92 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z X-Forwarded-For (XFF) hlavičiek | <vyplní uchádzač> |
| 93 | ZTNA funkcionalita musí byť realizovateľá priamo na NGFW bez nutnosti inštalácie ďalších komponentov, ktoré majú samostaný management. | <vyplní uchádzač> |
| 94 | NGFW musí podporovať službu, ktorá dokáže konzistentne overovať a autorizovať všetkých používateľov bez ohľadu na umiestnenie a miesto uloženia identity používateľa (miestne, cloudové alebo hybridné). Podpora autentifikačných a autorizačných mechanizmov SAML a OpenID Connect. | <vyplní uchádzač> |
| 95 | NGFW riešenie musí umožňovať redistribúciu identít používateľov z NGFW, kde je používateľ autentifikovaný na ostatné NGFW bez nutnosti inštalácie ďalších komponentov, ktoré majú samostaný management. | <vyplní uchádzač> |
| 96 | NGFW musí podporovať kontrolu klientskych staníc v pravidelných intervaloch cez Windows Management Instrumentation (WMI) alebo NetBIOS aby zistil, či je väzba IP adresa-užívateľské meno stále platná | <vyplní uchádzač> |
| 97 | NGFW musí podporovať získavanie identity používateľa z existujúceho systému Fortinet ZTNA. | <vyplní uchádzač> |
| 98 | NGFW musí podporovať získavanie identity používateľa z existujúceho systému CyberArk. | <vyplní uchádzač> |
| 99 | NGFW musí podporovať získavanie identity používateľa z existujúceho systému RSA MFA. | <vyplní uchádzač> |
| 100 | NGFW musí podporovať dešifrovanie odchádzajúcej SSL/TLS prevádzky, za pomoci podvrhnutia serverového certifikátu klientom | <vyplní uchádzač> |
| 101 | NGFW musí podporovať dešifrovanie prichádzajúcej SSL/TLS prevádzky, za pomoci naimportovaného privátneho kľúča interného servera | <vyplní uchádzač> |
| 102 | NGFW musí podporovať dešifrovanie Secure Shell (SSH proxy) a kontrolovať tunelované aplikácie | <vyplní uchádzač> |
| 103 | Dešifrovanú prevádzku musí byť možné definovať na základe URL kategórií, aj všetkých ďalších typických parametrov, ako sú zdrojová a cieľová IP adresa, port, užívateľská identita | <vyplní uchádzač> |
| 104 | NGFW musí podporovať dešifrovanie za pomoci ECC (Elliptical Curve Cryptography), vrátane DHE a ECDHE pre prichádzajúcu i odchádzajúcu prevádzku | <vyplní uchádzač> |
| 105 | NGFW musí podporovať dešifrovanie protokolu TLS verzie 1.3 | <vyplní uchádzač> |
| 106 | NGFW musí podporovať preposielanie dešifrovanej prevádzky na iné skenovacie zariadenia tretích strán napr. DLP, analýza prevádzky a súborov a pod. Zariadenie 3 strany následne prepošle čisto prefiltrované dáta späť do NGFW. (tzv. decryption broker) | <vyplní uchádzač> |
| 107 | NGFW musí podporovať preposielanie dešifrovanej prevádzky na špecifický port pre potreby archivácie prevádzky. | <vyplní uchádzač> |
| 108 | NGFW musí podporovať OCSP (Online Certificate Status Protocol) na skontrolovanie platnosti SSL/TLS certifikátov v sieťovej architektúre obsahujúcej web proxy | <vyplní uchádzač> |
| 109 | NGFW musí obsahovať natívnu službu pre ochranu proti útoku typu DoS pomocou limitácie počtu spojení na úrovni zdrojová a cieľová IP adresa a užívateľská identita | <vyplní uchádzač> |
| 110 | NGFW musí poskytovať možnosť prioritizácie prevádzky a obmedzenia využívanej šírky pásma na základe zdrojovej a cieľovej IP adresy, portu, užívateľskej identity, aplikácie a času (od – do, deň v týždni + čas a pod.) | <vyplní uchádzač> |
| 111 | NGFW musí podporovať prioritizáciu prevádzky na základe DSCP | <vyplní uchádzač> |
| 112 | NGFW musí podporovať prioritizáciu prevádzky na základe identifikovanej aplikácie | <vyplní uchádzač> |
| 113 | NGFW musí obsahovať lokálne úložisko logov | <vyplní uchádzač> |
| 114 | NGFW musí obsahovať nástroj pre analýzu logov bez nutnosti využitia ďalšieho systému mimo GUI | <vyplní uchádzač> |
| 115 | NGFW musí podporovať agregované zobrazenie logov na základe jedného filtrovacieho pravidla, naprieč jednotlivými typmi logov, ako sú prevádzkové logy, logy bezpečnostných incidentov a logy prístupov na URL | <vyplní uchádzač> |
| 116 | NGFW musí podporovať preposielanie logov na zariadenia tretích strán | <vyplní uchádzač> |
| 117 | NGFW musí umožňovať výber preposielaných logov na úrovni bezpečnostného pravidla | <vyplní uchádzač> |
| 118 | Preposielané logy z NGFW musia byť automaticky rozpoznané najčastejšie používanými typmi SIEM (uvedených v Leaders kvadrante aktuálneho Gartner MQ) | <vyplní uchádzač> |
| 119 | NGFW musí umožňovať vytváranie vlastných reportov priamo z grafického rozhrania NGFW | <vyplní uchádzač> |
| 120 | NGFW musí podporovať licenčný model nezávislý od počtu ochraňovaných koncových systémov | <vyplní uchádzač> |
| 121 | Požadovaná dĺžka podpory a platnosti licencií je 4 roky od nasadenia zariadenia do siete objednávateľa. | <vyplní uchádzač> |
| 122 | Riešenie musí obsahovať virtuálnu platformu pre centrálnu správu všetkých dodaných firewallov do VMware ESXi prostredia | <vyplní uchádzač> |
| 123 | Súčasťou dodávky musí byť licencia pre centrálnu správu, tak aby bolo možné centrálne spravovať všetky dodané HW appliance vrátane všetkých virtuálnych kontextov | <vyplní uchádzač> |
| 124 | Centrálny manažment musí podporovať zber logových záznamov, analýzu logových záznamov, správu všetkých bezpečnostných a sieťových konfigurácií, koreláciu logových záznamov, analýzu hrozieb a koreláciu hrozieb v jedinej inštancii | <vyplní uchádzač> |
| 125 | Administrátor musí mať možnosť úpravy všetkej sieťovej a bezpečnostnej konfigurácie priamo na grafickom rozhraní NGFW a zároveň cez grafické rozhranie centrálneho manažmentu | <vyplní uchádzač> |
| 126 | Administrátor musí mať možnosť importovať NGFW konfiguráciu do centrálneho manažmentu | <vyplní uchádzač> |
| 127 | Grafické rozhranie a spôsob konfigurácie na centrálnom manažmente sa musia zhodovať so grafickým rozhraním a spôsobom konfigurácie NGFW kvôli konzistencii a jednoduchosti prechodu medzi platformami | <vyplní uchádzač> |
| 128 | Centralizovaný management firewallov musí poskytovať plnú funkcionalitu (feature parity) s lokálnym managementom pre konfiguráciu a správu jednotlivých firewallov. To znamená, že všetky konfiguračné možnosti, ktoré sú dostupné pri správe firewallu cez jeho lokálne rozhranie, musia byť dostupné aj cez centralizovaný management (a opačne) bez nutnosti prepínania do lokálneho rozhrania zariadenia. | <vyplní uchádzač> |
| 129 | Riešenie musí obsahovať podporu statických Security Group Tags pre Cisco TrustSec | <vyplní uchádzač> |
| 130 | Administrátor musí mať možnosť zapísať zmeny aj pri čakajúcich zmenách od ostatných administrátorov. | <vyplní uchádzač> |
| 131 | Centrálny manažment musí vedieť v reálnom čase skontrolovať plánované zmeny v konfigurácii pri zápise a zablokovať tie, ktoré nezodpovedajú predpísaným pravidlám. | <vyplní uchádzač> |
| 132 | Centrálny manažment musí podporovať zber 10 000 logových záznamov za sekundu. | <vyplní uchádzač> |
| 133 | Centrálny manažment musí podporovať uloženie aspoň 30 GB logov za deň. | <vyplní uchádzač> |
| 134 | Administrátor musí mať možnosť úpravy všetkej sieťovej a bezpečnostnej konfigurácie priamo na webovom rozhraní centrálneho manažmentu. | <vyplní uchádzač> |
| 135 | Riešenie musí podporovať vysokú dostupnosť pre log záznamy, v prípade výpadku jedneho člena management časti pre logovanie musia dalšie dva logovacie systémy vytvoriť tzv. Quorum pre zabezpečenie ochrany pred split-brain situáciou. | <vyplní uchádzač> |
| 136 | Celé NGFW riešenie musí podporovať časovú synchronizáciu cez protokol NTP s autentifikáciou SHA512 a public key cryptography. | <vyplní uchádzač> |
| 137 | Riešenie musí podporovať integráciu na LogRhythm (Exabeam). | <vyplní uchádzač> |
| 138 | Firewall musí podporovať možnosť odoslať do sandboxu na inšpekciu neznámej vzorky prechádzajúcej protokolom HTTP, HTTPS, SMTP, SMTPS, IMAP, IMAPS, FTP a SMB. | <vyplní uchádzač> |
| 139 | Sandbox systém musí byť od rovnakého výrobcu ako je NGFW, ale nemusí byť HW súčasťou NGFW. | <vyplní uchádzač> |
| 140 | Sandbox systém musí byť schopný okamžite automaticky vytvoriť IPS/AV signatúry pre NGFW, v prípade, keď je testovaná vzorka vyhodnotená ako škodlivý. | <vyplní uchádzač> |
| 141 | Sandbox musí byť schopný automaticky upraviť kategórie používané URL databázy ak zistí, že testovaná vzorka je škodlivý a komunikuje na konkrétne URL. | <vyplní uchádzač> |
| 142 | Sandbox musí poskytovať aktualizácie signatúr pre AV, Webfiltering, DNS, C&C. | <vyplní uchádzač> |
| 143 | Sandbox musí podporovať operačné systémy Windows, Linux, MacOS a Android | <vyplní uchádzač> |
| 144 | Report z analýzy odoslanej vzorky do sandboxu musí byť prístupný priamo z rozhrania NGFW | <vyplní uchádzač> |
| 145 | Aktualizácia zero-day signatúr musí byť inštalovaná do NGFW v reálnom čase, čiže s nulovým oneskorením | <vyplní uchádzač> |
| 146 | NGFW musí byť schopný detekovať a zablokovať stiahnutie neznámeho škodlivého súboru v reálnom čase, bez toho, aby bol doručený na koncový bod. | <vyplní uchádzač> |
| 147 | NGFW musí byť schopný detekovať neznáme vzorky priamo na firewalle bez nutnosti napojenia na externé zariadenie alebo službu. | <vyplní uchádzač> |
| 148 | NGFW musí podporovať sandboxing v cloude, ktorý využíva umelú inteligenciu na ochranu pred sofistikovanými útokmi. | <vyplní uchádzač> |
| 149 | Sandbox musí vedieť používať introspekciu VM (Virtual Machine) a pamäťovú analýzu, aby odhalil vysoko sofistikovaný malware. Zároveň vie predchádzať tomu, aby malware rozpoznal, že sa nachádza vo virtuálnom prostredí. | <vyplní uchádzač> |
| 150 | Sandbox musí používať inteligentnú analýzu bežiacej pamäte a zachytáva snímky v čase, keď prebieha podozrivá aktivita. | <vyplní uchádzač> |
| 151 | Sandbox musí rozpoznať, ktoré závislosti malware potrebuje na to, aby sa spustil a vie ich nasimulovať. | <vyplní uchádzač> |
| 152 | NGFW musí podporovať zavedenie tzv. pozitívneho bezpečnostného modelu – povolenie iba vybraných aplikácií a zákaz všetkých ostatných aplikácií, vrátane neznámej prevádzky | <vyplní uchádzač> |
| 153 | NGFW musí obsahovať integrovaný systém ochrany proti zraniteľnostiam (virtual patching) a sieťovým útokom (IPS). Databáza IPS signatúr musí byť uložená priamo vo NGFW. Aplikácia IPS profilu musí byť granulárna, na úrovni bezpečnostného pravidla | <vyplní uchádzač> |
| 154 | NGFW musí umožňovať tvorbu užívateľsky definovaných IPS signatúr bez nutnosti využitia externého nástroja alebo zásahu výrobcu/dodávateľa | <vyplní uchádzač> |
| 155 | NGFW musí obsahovať integrovaný systém ochrany proti prítomnosti vírusov a škodlivého kódu. Databáza AV signatúr musí byť uložená priamo vo NGFW. Aplikácia AV profilu musí byť granulárna, na úrovni bezpečnostného pravidla | <vyplní uchádzač> |
| 156 | Antivírus musí byť schopný kontrolovať prevádzku v minimálne týchto aplikáciách - SMTP, POP3, IMAP, HTTP, HTTPS, HTTP/2, FTP a SMB | <vyplní uchádzač> |
| 157 | NGFW musí umožňovať tvorbu užívateľsky definovaných spyware signatúr bez nutnosti využitia externého nástroja alebo zásahu výrobcu/dodávateľa | <vyplní uchádzač> |
| 158 | NGFW musí podporovať možnosť zablokovania útoku využívajúceho známe C&C centrá aj v prípade, že je prevádzka šifrovaná a nie je možné vykonávať SSL dekrypciu | <vyplní uchádzač> |
| 159 | NGFW musí v bezpečnostných pravidlách podporovať použitie externých dynamických zoznamov; NGFW musí poskytovať možnosť overiť na základe certifikátov pravosť týchto dynamických zoznamov | <vyplní uchádzač> |
| 160 | NGFW musí podporovať import SNORT signatúr manuálne a cez API. | <vyplní uchádzač> |
| 161 | NGFW musí pre prístup ku kritickým aplikáciám, poskytovať možnosť vynútiť viacfaktorové overenie prostredníctvom webového portálu, bez ohľadu na to, či cieľová aplikácia podporuje viacfaktorovú autentizáciu; táto vlastnosť musí byť konfigurovateľná na úrovni bezpečnostného pravidla | <vyplní uchádzač> |
| 162 | NGFW musí poskytovať možnosť zabrániť odoslaniu doménových užívateľských prihlasovacích údajov do iných, než povolených URL kategórií, pre zabránenie phishingu | <vyplní uchádzač> |
| 163 | NGFW musí podporovať analýzu DNS dotazu tzv. sinkhole funkcií, ktorá pri DNS dotaze na škodlivú doménu vráti podvrhnutú IP adresu pre detailnejšiu analýzu a zároveň sa stanica na pôvodnú malware stránku nedostane. | <vyplní uchádzač> |
| 164 | NGFW musí vedieť zabrániť neznámym injekčným útokom ako je SQLi a Command Injection útoky pomocou strojového učenia. | <vyplní uchádzač> |
| 165 | NGFW musí podporovať Local Deep Learning, ktorý poskytuje mechanizmus na vykonávanie rýchlej, lokálnej analýzy zero-day a ďalších vyhýbavých hrozieb založené na hlbokom učení. | <vyplní uchádzač> |
| 166 | NGFW musí byť schopný odhaliť a zablokovať neznámu C2 (Command&Controll) komunikáciu (napr. CobaltStrike, Empire), na ktorú neexistuje detekčná vzorka (signatúra). | <vyplní uchádzač> |
| 167 | Detekcia nezámej komunikácie musí byť realizované priamo na NGFW bez nutnosti použitia aktualizovaných IPS vzoriek. | <vyplní uchádzač> |
| 168 | NGFW musí obsahovať lokálne ML modely, ktoré v prípade detekcie podozrivej komunikácie odklonia túto premávku do cloudovej služby pre pokročilú analýzu pomocou ML a Deep Learning. | <vyplní uchádzač> |
| 169 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim DGA (domain generation algorithm) v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 170 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim Stockpiled Domains v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 171 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim Squatting Domains v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 172 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim Subdomain Reputation v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 173 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov použitím Predictive Detection v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 174 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim Strategically Aged Domains v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 175 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim Wildcard DNS v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 176 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim Compromised DNS Zones v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 177 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim Dangling DNS v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 178 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim NXNSAttack v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 179 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim Ultra-slow DNS Tunneling v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 180 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim Domain Masquerading v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 181 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim Traffic Distribution System v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 182 | NGFW musí vedieť rozpoznať komunikáciu ukrytú v DoH (DNS-over-HTTPS) požiadavkách a aplikovať potrebné DNS bezpečnostné pravidlá v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 183 | NGFW musí podporovať integráciu so systémom Cisco ISE pre zaradenie koncovej stanice do karantény pri detekovaní nevhodného správania | <vyplní uchádzač> |
| 184 | NGFW musí umožniť tvorbu užívateľsky definovaných signatúr pre hrozby založené na L3 a L4 hlavičkách. | <vyplní uchádzač> |
| 185 | NGFW musí vykonávať inšpekciu nie len DNS dotazov ale aj DNS odpovedí a to v reálnom čase, na NGFW alebo pomocou cloudových detekčných mechanizmov. | <vyplní uchádzač> |
| 186 | NGFW musí proaktívne blokovať prístup k nesprávne nakonfigurovaným doménam pomocou automatického zisťovania a monitorovania verejných domén | <vyplní uchádzač> |
| 187 | NGFW musí vedieť detekovať a kategorizovať unesené (hijacked) domény a nesprávne nakonfigurované domény cez metódy strojového učenia, a to v reálnom čase lokálne na NGFW, alebo pomocou cloudových detekčných mechanizmov. | <vyplní uchádzač> |
| 188 | NGFW musí obsahovať natívnu podporu pre využívanie databázy URL | <vyplní uchádzač> |
| 189 | URL databázy musí byť od rovnakého výrobcu ako je NGFW | <vyplní uchádzač> |
| 190 | NGFW musí byť schopný použiť URL kategóriu v definícii bezpečnostného pravidla | <vyplní uchádzač> |
| 191 | NGFW musí podporovať vytváranie užívateľsky definovaných kategórií, bez nutnosti využiť externý nástroj a bez nutnosti zásahu výrobcu/dodávateľa | <vyplní uchádzač> |
| 192 | URL databázy musí byť dynamicky aktualizovaná na základe novo zistených URL, vedúcich na škodlivý obsah alebo C&C centra | <vyplní uchádzač> |
| 193 | URL databázy musí podporovať možnosť zaradenia do aspoň dvoch kategórií naraz pre jedinú URL | <vyplní uchádzač> |
| 194 | NGFW musí umožňovať požiadať o rekategorizáciu nevhodne zaradených URL priamo v grafickom rozhraní NGFW bez nutnosti kontaktovania technickej podpory | <vyplní uchádzač> |
| 195 | NGFW musí obsahovať URL kategórie špecifické pre GenAI/LLM aplikácie a služby minimálne v rozsahu (Code Assistant, Conversational Assistant, Writing Assistant, Media Service, Data And Workflow Optimizer, Platform Service, Meeting Assistant, Website Generator) | <vyplní uchádzač> |
| 196 | NGFW musí byť rozšíriteľný o ochranu prístupu ku GenAI/LLM službám a aplikáciám, ochrana musí byť priamo dostupná na NGFW a nesmie byť dodaná ako samostatné riešenie. Management prístupu | <vyplní uchádzač> |
| 197 | NGFW riešenie pre ochranu prístupu pre GenAI/LLM musí byť spravovateľné z rovnakej management konzoly ako riešenie pre Enterprise Browser. | <vyplní uchádzač> |
| 198 | Riešenie musí podporovať rozšírenie funkcionality NGFW o bezpečnosť Device Security natívne (automatizovaná identifikácia zariadení a ich zranitelností, automatizované bezpečnostné pravidlá pre IoT) bez nutnosti integrácie s tretími stranami. | <vyplní uchádzač> |
| 199 | Riešenie musí podporovať rozšírenie funkcionality NGFW o bezpečnosť Device Security natívne bez nutnosti inštalácie agentov alebo sieťových sond. | <vyplní uchádzač> |
| 200 | V prípade že pre požadované funkcionality v tejto tabuľke sú potrebné licencie budú tieto licencie súčasťou cenovej ponuky, dodavky a implementacie na obdobie 4 roky | <vyplní uchádzač> |

| Položka | Názov produktu | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sieťový firewall typ 1 | 4 |
| 2 | Support 4y pre sieťový firewall typ 1 - podpora výrobcu | 4 |

Tabuľka číslo 2:  Firewall typ 2 - technická špecifikácia

| Poradové číslo | Firewall - technická špecifikácia | Spôsob naplnenia požiadavky s presým odkazom do dokumentáciu alebo web výrobcu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Next Generation Firewall (NGFW) | <vyplní uchádzač> |
| 2 | Bezpečnostné zariadenie typu next-generation firewall (ďalej tiež len NGFW) musí byť ako celok zložený z komponentov jedného výrobcu, vrátane všetkých poskytovaných funkcionalít typu IPS, AV, AS signatúr, databáz pre URL kategorizáciu, sandbox definícií a pod.. Zároveň musí byť týmto jedným výrobcom zaistená podpora minimálne počas plánovanej životnosti NGFW | <vyplní uchádzač> |
| 3 | Výrobca NGFW sa musí nachádzať v "Leaders" kvadrante Enterprise Network Firewalls v poslednom aktuálnom reporte spoločnosti Gartner | <vyplní uchádzač> |
| 4 | NGFW musí byť dostupný ako HW appliance, virtuálna appliance bežiaca vo virtualizovanom prostredí a cloud native container, bežiaci v Kubernetes/OpenShift. | <vyplní uchádzač> |
| 5 | NGFW musí byť dostupný ako Azure Native ISV (Independent Software Vendor) Services. | <vyplní uchádzač> |
| 6 | NGFW musí buť dostupný ako natívny Cloud NGFW Service (nie ako VM inštancia) integrovateľ ný s AWS Firewall Managerom. | <vyplní uchádzač> |
| 7 | Všetky parametre priepustnosti musí dodávateľ uvádzať v real world mix paketoch, tzv. "application mix" | <vyplní uchádzač> |
| 8 | Modul na spracovanie dát musí byť v architektúre firewallu oddelený minimálne na úrovni CPU jadier od ďalších podporných modulov (správa zariadení a riadiaci modul pre podporné sieťové činnosti), aby nemohlo dôjsť k ich vzájomnému ovplyvneniu | <vyplní uchádzač> |
| 9 | NGFW musí obsahovať minimálne jeden dedikovaný port pre správu pomocou konzoly pre prístup k CLI | <vyplní uchádzač> |
| 10 | NGFW musí obsahovať minimálne nasledovné dátové rozhranie 8x SFP/SFP+ 1G/10G, 8x RJ45 1G a dedikované rozhranie pre zapojenie vo vysokej dostupnosti. | <vyplní uchádzač> |
| 11 | Dodané NGFW riešenie musí obsahovať dátove rozhrania 8x 10Gbps SFP+ Multimod. | <vyplní uchádzač> |
| 12 | NGFW musí obsahovať aspoň jeden dedikovaný OOB manažment port pre plnohodnotnú správu NGFW | <vyplní uchádzač> |
| 13 | NGFW musí byť schopný ukladať logové údaje na interný storage o veľkosti minimálne 240 GB | <vyplní uchádzač> |
| 14 | NGFW musí podporovať agregáciu portov pomocou protokolu 802.3ad (LACP) | <vyplní uchádzač> |
| 15 | NGFW musí byť rozmerovo kompatibilný s 19“ rozvádzačom | <vyplní uchádzač> |
| 16 | NGFW musí obsahovať dva nezávislé redundantné zdroje napájania AC 230V, vymeniteľné za behu zariadenia | <vyplní uchádzač> |
| 17 | NGFW musí poskytovať Mean Time Between Failure (MTBF) minimálne 22 rokov | <vyplní uchádzač> |
| 18 | NGFW musí podporovať režim HA v móde Active-Active zložený aspoň z dvoch zariadení | <vyplní uchádzač> |
| 19 | NGFW musí podporovať režim HA v móde Active-Standby zložený aspoň z dvoch zariadení | <vyplní uchádzač> |
| 20 | NGFW musí podporovať rozšírenie výkonu a kapacity zariadenia (HA clusteru) len pridaním ďalšieho zariadenia za pomoci externého load balancera. | <vyplní uchádzač> |
| 21 | NGFW musí podporovať režim klasteringu, využiteľný pre prípadné dodatočné zvýšenie priepustnosti aj v geograficky oddelených lokalitách | <vyplní uchádzač> |
| 22 | V oboch typoch HA musia byť všetky informácie o prebiehajúcej prevádzke synchronizované tak, aby pri výpadku jedného z boxov nedošlo k strate informácií NAT ak prerušeniu aktívnych spojení prevádzky typu TCP i UDP prechádzajúceho cez NGFW | <vyplní uchádzač> |
| 23 | NGFW musí byť schopný vykonať HA failover na základe stavu interface (up/down), nedostupnosti druhého NGFW v HA, nedostupnosti špecifikovanej IP adresy | <vyplní uchádzač> |
| 24 | Priepustnosť firewallu Threat Prevention throughput pri plnej aplikačnej kontrole IPS a logovani musí dosahovať hodnotu aspoň 6 Gb/s | <vyplní uchádzač> |
| 25 | Minimálny počet súbežných spojení musí dosahovať hodnotu aspoň 1 400 000 | <vyplní uchádzač> |
| 26 | Minimálny počet nových spojení za sekundu musí dosahovať hodnotu aspoň 140 000 | <vyplní uchádzač> |
| 27 | NGFW musí plne podporovať IPv4 aj IPv6 | <vyplní uchádzač> |
| 28 | NGFW musí podporovať zapojenie v režimoch L2 (s virtuálnym L3 rozhraním), L3, transparent a TAP | <vyplní uchádzač> |
| 29 | NGFW musí podporovať preklady adries typu Static NAT, Dynamic NAT, PAT, NAT64 | <vyplní uchádzač> |
| 30 | NGFW musí podporovať perzistentné NAT pre DIPP (Dynamic IP and Port) | <vyplní uchádzač> |
| 31 | NGFW musí podporovať smerovanie typu Static route, RIP, OSPFv2, OSPFv3, BGP, PIM, IGMP a PBR (Policy Based Routing) | <vyplní uchádzač> |
| 32 | NGFW musí podporovať MSDP (Multicast Source Discovery Protocol) pre pokročilé smerovanie. | <vyplní uchádzač> |
| 33 | NGFW musí podporovať BFD (Bidirectional Forwarding Detection) pre tradičné aj pokročilé smerovanie. | <vyplní uchádzač> |
| 34 | PBR musí byť možné nakonfigurovať na základe všetkých dostupných metrík typu interface, zóna, IP adresa, užívateľ. | <vyplní uchádzač> |
| 35 | NGFW musí umožniť nakonfigurovať expiračnú dobu cookies na 1 až 5 rokov | <vyplní uchádzač> |
| 36 | NGFW musí podporovať web proxy a umožniť migráciu proxy na NGFW bez zmeny architektúry. | <vyplní uchádzač> |
| 37 | NGFW musí podporovať stateful DHCPv6 klienta na získanie IPv6 adresy a iných parametrov | <vyplní uchádzač> |
| 38 | NGFW musí umožniť nakonfigurovať IPSec tunel v transportnom móde na šifrovanie komunikácie medzi hosťami. | <vyplní uchádzač> |
| 39 | NGFW musí umožniť nakonfigurovať IPSec tunnel s podporou post-quantum šifrovania priamo na NGFW bez nutnosti použitia tretích strán. | <vyplní uchádzač> |
| 40 | NGFW musí podporovať výmenu hybridných post quantových kľúčov založených na RFC 9242 a RFC 9370 v rámci IKEv2 a IPsec rekey. | <vyplní uchádzač> |
| 41 | NGFW musí podporovať vytváranie hybridných post quantových kľúčov použitím kryptografických sád NIST round 3 a round 4. | <vyplní uchádzač> |
| 42 | NGFW musí podporovať súčastne na jednom zariadeni na úrovni sieťového rozhrania konfigurácie Span, Transparent, Layer 3 a Layer 2. | <vyplní uchádzač> |
| 43 | NGFW musí umožniť segmentáciu a izoláciu sieťových zdrojov v rámci jedného fyzického zariadenia, čím sa zvyšuje bezpečnosť a efektivita správy prostredníctvom vytvárania viacerých virtuálnych firewallov. | <vyplní uchádzač> |
| 44 | NGFW musí podporovať site-to-site VPN pomocou protokolu IPSec. Počet tunelov nesmie byť licenčne obmedzený | <vyplní uchádzač> |
| 45 | NGFW musí podporovať Remote Access VPN pomocou protokolov IPSec a SSL (min. TLS v1.2) | <vyplní uchádzač> |
| 46 | Počet súčasne pripojených užívateľov cez VPN nesmie byť licenčne obmedzený | <vyplní uchádzač> |
| 47 | NGFW musí pre Remote Access VPN poskytovať pripojenie z klientskych operačných systémov Windows a macOS | <vyplní uchádzač> |
| 48 | Priepustnosť IPsec VPN musí byť minimálne 9,9 Gb/s | <vyplní uchádzač> |
| 49 | Dodávané riešenie musí umožňovať zabezpečenie administratívneho prístupu pomocou post-kvantových algoritmov (napr. ML-KEM podľa štandardov FIPS) pre ochranu pred hrozbou budúceho dešifrovania kvantovými počítačmi. | <vyplní uchádzač> |
| 50 | Dodávané riešenie musí podporovať Quantum Key Distribution (QKD), ktoré umožňuje využitie post-kvantovej kryptografie pre IPSec VPN. | <vyplní uchádzač> |
| 51 | Jednotlivé HW appliance musí obsahovať plnohodnotné grafické rozhranie (GUI) pre správu sieťových a bezpečnostných funkcií bez nutnosti používania centrálneho manažment servera. | <vyplní uchádzač> |
| 52 | GUI musí podporovať čítanie logových záznamov bez nutnosti používania centrálneho manažment servera. | <vyplní uchádzač> |
| 53 | Pripojenie ku GUI musí podporovať šifrovanie TLSv1.3 | <vyplní uchádzač> |
| 54 | GUI musí obsahovať offline kontextový pomocník. | <vyplní uchádzač> |
| 55 | NGFW musí byť spravovateľný pomocou GUI alebo CLI pričom GUI a CLI musí mať tzv. feature parity, poskytovať rovnaké možnosti konfigurácie. | <vyplní uchádzač> |
| 56 | Jednotlivé HW alebo SW zariadnia musia obsahovať plnohodnotné textové rozhranie (CLI) pre správu a čítanie logových záznamov bez nutnosti používania centrálneho manažment servera. Vzdialené pripojenie k CLI musí podporovať šifrovanie (SSH) | <vyplní uchádzač> |
| 57 | Jednotlivé HW appliance musí obsahovať plnohodnotné API rozhranie na čítanie a konfiguráciu sieťových nastavení, bezpečnostných a ďalších pravidiel, nastavenia sieťových rozhraní a smerovania, integráciu na SOAR. | <vyplní uchádzač> |
| 58 | Jednotlivé HW appliance musí umožňovať automatickú konfiguráciu nových NGFW použitím konfiguračných šablón na pripojenom USB flash disku. | <vyplní uchádzač> |
| 59 | NGFW musí pre autentizáciu a autorizáciu administrátorov podporovať protokoly LDAP, Radius, TACACS+, Kerberos a osobný certifikát | <vyplní uchádzač> |
| 60 | NGFW musí obsahovať natívne nástroje pre debugging problémových situácií v úrovni L2 – L7 ISO/OSI modelu | <vyplní uchádzač> |
| 61 | NGFW musí podporovať natívny nástroj na odchytenie prevádzky v GUI a CLI. | <vyplní uchádzač> |
| 62 | NGFW musí byť možné spravovať z administrátorských staníc s OS Windows a macOS (vrátane HW s čipom Apple Silicon) | <vyplní uchádzač> |
| 63 | NGFW management musí podporovať prácu viacerých administrátorov v rovnakom čase, vrátane aplikácie politík a nastavení vytvorených iba konkrétnym administrátorom | <vyplní uchádzač> |
| 64 | NGFW musí obsahovať funkciu, ktorá dokáže automaticky optimalizovať a migrovať L4 bezpečnostnú politiku na L7 s identifikáciou aplikácií. | <vyplní uchádzač> |
| 65 | NGFW s novšími verziami OS musí umožniť pri upgrade/downgrade preskočiť až o 3 (major) softvérové ​​verzie naraz. | <vyplní uchádzač> |
| 66 | Natívne konfiguračné rozhrani (API) NGFW musí podporovať štandard OpenConfig bez nutnosti použitia treťostranného nástroja. | <vyplní uchádzač> |
| 67 | NGFW musí podporovať aplikačnú detekciu a kontrolu ako svoju natívnu funkcionalitu | <vyplní uchádzač> |
| 68 | Priradenie povolenej či zakázanej aplikácie musí byť natívnou súčasťou vytvárania štandardného bezpečnostného pravidla | <vyplní uchádzač> |
| 69 | Definovaná aplikácia musí predstavovať "match kritérium" pri policy lookup | <vyplní uchádzač> |
| 70 | NGFW musí podporovať identifikáciu aplikácií naprieč všetkými portami/protokolmi | <vyplní uchádzač> |
| 71 | NGFW musí podporovať identifikáciu aplikácií na neštandardných portoch | <vyplní uchádzač> |
| 72 | Identifikácia aplikácie musí prebiehať priamo v NGFW | <vyplní uchádzač> |
| 73 | NGFW musí detekovať a zabrániť aplikácii meniť porty, tzv. port-hopping | <vyplní uchádzač> |
| 74 | NGFW musí podporovať riadenie neznámej prevádzky | <vyplní uchádzač> |
| 75 | NGFW musí umožňovať tvorbu plnohodnotných, užívateľsky definovaných aplikácií bez nutnosti využitia externého nástroja alebo zásahu výrobcu/dodávateľa | <vyplní uchádzač> |
| 76 | NGFW musí umožnovať zakázať inštaláciu nových signatúr aplikácií z aktualizácií poskytovaných vendorom | <vyplní uchádzač> |
| 77 | NGFW musí podporovať vytváranie bezpečnostných pravidiel na základe užívateľských identít | <vyplní uchádzač> |
| 78 | NGFW musí umožniť blokovanie použitia korporátnej identity (kombinácia login a heslo) používateľa v externých službách a aplikáciách mimo organizáciu. | <vyplní uchádzač> |
| 79 | Voľba užívateľskej identity musí byť natívnou súčasťou vytvárania štandardného bezpečnostného pravidla | <vyplní uchádzač> |
| 80 | Užívateľská identita musí predstavovať "match kritérium" pri policy lookup | <vyplní uchádzač> |
| 81 | NGFW musí umožňovať automaticky presun užívateľa do inej skupiny na základe bezpečnostného incidentu vzťahujúceho sa k danému užívateľovi, bez nutnosti manuálnej intervencie | <vyplní uchádzač> |
| 82 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno, bez nutnosti inštalácie klienta na koncové zariadenie | <vyplní uchádzač> |
| 83 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno, bez nutnosti inštalácie klienta na doménový kontrolér | <vyplní uchádzač> |
| 84 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno, bez nutnosti inštalácie ďalších komponentov mimo samotnej HW appliance | <vyplní uchádzač> |
| 85 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z Active Directory pomocou doménového účtu s čo najnižšími možnými právami na čítanie Security logov, bez nutnosti disponovať rizikovými úrovňami oprávnenia (napr. Domain Admins) | <vyplní uchádzač> |
| 86 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno zo systému Cisco ISE | <vyplní uchádzač> |
| 87 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno prostredníctvom načítania informácie z logového záznamu, získaného pomocou zabezpečeného protokolu Syslog | <vyplní uchádzač> |
| 88 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z terminálových serverov MS (možné za pomoci nainštalovaného agenta) | <vyplní uchádzač> |
| 89 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno cez webový formulár - Captive Portal | <vyplní uchádzač> |
| 90 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z VPN agenta | <vyplní uchádzač> |
| 91 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z NAC zariadenia (cez XML alebo API) | <vyplní uchádzač> |
| 92 | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z X-Forwarded-For (XFF) hlavičiek | <vyplní uchádzač> |
| 93 | ZTNA funkcionalita musí byť realizovateľá priamo na NGFW bez nutnosti inštalácie ďalších komponentov, ktoré majú samostaný management. | <vyplní uchádzač> |
| 94 | NGFW musí podporovať službu, ktorá dokáže konzistentne overovať a autorizovať všetkých používateľov bez ohľadu na umiestnenie a miesto uloženia identity používateľa (miestne, cloudové alebo hybridné). Podpora autentifikačných a autorizačných mechanizmov SAML a OpenID Connect. | <vyplní uchádzač> |
| 95 | NGFW riešenie musí umožňovať redistribúciu identít používateľov z NGFW, kde je používateľ autentifikovaný na ostatné NGFW bez nutnosti inštalácie ďalších komponentov, ktoré majú samostaný management. | <vyplní uchádzač> |
| 96 | NGFW musí podporovať kontrolu klientskych staníc v pravidelných intervaloch cez Windows Management Instrumentation (WMI) alebo NetBIOS aby zistil, či je väzba IP adresa-užívateľské meno stále platná | <vyplní uchádzač> |
| 97 | NGFW musí podporovať získavanie identity používateľa z existujúceho systému Fortinet ZTNA. | <vyplní uchádzač> |
| 98 | NGFW musí podporovať získavanie identity používateľa z existujúceho systému CyberArk. | <vyplní uchádzač> |
| 99 | NGFW musí podporovať získavanie identity používateľa z existujúceho systému RSA MFA. | <vyplní uchádzač> |
| 100 | NGFW musí podporovať dešifrovanie odchádzajúcej SSL/TLS prevádzky, za pomoci podvrhnutia serverového certifikátu klientom | <vyplní uchádzač> |
| 101 | NGFW musí podporovať dešifrovanie prichádzajúcej SSL/TLS prevádzky, za pomoci naimportovaného privátneho kľúča interného servera | <vyplní uchádzač> |
| 102 | NGFW musí podporovať dešifrovanie Secure Shell (SSH proxy) a kontrolovať tunelované aplikácie | <vyplní uchádzač> |
| 103 | Dešifrovanú prevádzku musí byť možné definovať na základe URL kategórií, aj všetkých ďalších typických parametrov, ako sú zdrojová a cieľová IP adresa, port, užívateľská identita | <vyplní uchádzač> |
| 104 | NGFW musí podporovať dešifrovanie za pomoci ECC (Elliptical Curve Cryptography), vrátane DHE a ECDHE pre prichádzajúcu i odchádzajúcu prevádzku | <vyplní uchádzač> |
| 105 | NGFW musí podporovať dešifrovanie protokolu TLS verzie 1.3 | <vyplní uchádzač> |
| 106 | NGFW musí podporovať preposielanie dešifrovanej prevádzky na iné skenovacie zariadenia tretích strán napr. DLP, analýza prevádzky a súborov a pod. Zariadenie 3 strany následne prepošle čisto prefiltrované dáta späť do NGFW. (tzv. decryption broker) | <vyplní uchádzač> |
| 107 | NGFW musí podporovať preposielanie dešifrovanej prevádzky na špecifický port pre potreby archivácie prevádzky. | <vyplní uchádzač> |
| 108 | NGFW musí podporovať OCSP (Online Certificate Status Protocol) na skontrolovanie platnosti SSL/TLS certifikátov v sieťovej architektúre obsahujúcej web proxy | <vyplní uchádzač> |
| 109 | NGFW musí obsahovať natívnu službu pre ochranu proti útoku typu DoS pomocou limitácie počtu spojení na úrovni zdrojová a cieľová IP adresa a užívateľská identita | <vyplní uchádzač> |
| 110 | NGFW musí poskytovať možnosť prioritizácie prevádzky a obmedzenia využívanej šírky pásma na základe zdrojovej a cieľovej IP adresy, portu, užívateľskej identity, aplikácie a času (od – do, deň v týždni + čas a pod.) | <vyplní uchádzač> |
| 111 | NGFW musí podporovať prioritizáciu prevádzky na základe DSCP | <vyplní uchádzač> |
| 112 | NGFW musí podporovať prioritizáciu prevádzky na základe identifikovanej aplikácie | <vyplní uchádzač> |
| 113 | NGFW musí obsahovať lokálne úložisko logov | <vyplní uchádzač> |
| 114 | NGFW musí obsahovať nástroj pre analýzu logov bez nutnosti využitia ďalšieho systému mimo GUI | <vyplní uchádzač> |
| 115 | NGFW musí podporovať agregované zobrazenie logov na základe jedného filtrovacieho pravidla, naprieč jednotlivými typmi logov, ako sú prevádzkové logy, logy bezpečnostných incidentov a logy prístupov na URL | <vyplní uchádzač> |
| 116 | NGFW musí podporovať preposielanie logov na zariadenia tretích strán | <vyplní uchádzač> |
| 117 | NGFW musí umožňovať výber preposielaných logov na úrovni bezpečnostného pravidla | <vyplní uchádzač> |
| 118 | Preposielané logy z NGFW musia byť automaticky rozpoznané najčastejšie používanými typmi SIEM (uvedených v Leaders kvadrante aktuálneho Gartner MQ) | <vyplní uchádzač> |
| 119 | NGFW musí umožňovať vytváranie vlastných reportov priamo z grafického rozhrania NGFW | <vyplní uchádzač> |
| 120 | NGFW musí podporovať licenčný model nezávislý od počtu ochraňovaných koncových systémov | <vyplní uchádzač> |
| 121 | Požadovaná dĺžka podpory a platnosti licencií je 4 roky od nasadenia zariadenia do siete objednávateľa. | <vyplní uchádzač> |
| 122 | Riešenie musí obsahovať virtuálnu platformu pre centrálnu správu všetkých dodaných firewallov do VMware ESXi prostredia | <vyplní uchádzač> |
| 123 | Súčasťou dodávky musí byť licencia pre centrálnu správu, tak aby bolo možné centrálne spravovať všetky dodané HW appliance vrátane všetkých virtuálnych kontextov | <vyplní uchádzač> |
| 124 | Centrálny manažment musí podporovať zber logových záznamov, analýzu logových záznamov, správu všetkých bezpečnostných a sieťových konfigurácií, koreláciu logových záznamov, analýzu hrozieb a koreláciu hrozieb v jedinej inštancii | <vyplní uchádzač> |
| 125 | Administrátor musí mať možnosť úpravy všetkej sieťovej a bezpečnostnej konfigurácie priamo na grafickom rozhraní NGFW a zároveň cez grafické rozhranie centrálneho manažmentu | <vyplní uchádzač> |
| 126 | Administrátor musí mať možnosť importovať NGFW konfiguráciu do centrálneho manažmentu | <vyplní uchádzač> |
| 127 | Grafické rozhranie a spôsob konfigurácie na centrálnom manažmente sa musia zhodovať so grafickým rozhraním a spôsobom konfigurácie NGFW kvôli konzistencii a jednoduchosti prechodu medzi platformami | <vyplní uchádzač> |
| 128 | Centralizovaný management firewallov musí poskytovať plnú funkcionalitu (feature parity) s lokálnym managementom pre konfiguráciu a správu jednotlivých firewallov. To znamená, že všetky konfiguračné možnosti, ktoré sú dostupné pri správe firewallu cez jeho lokálne rozhranie, musia byť dostupné aj cez centralizovaný management (a opačne) bez nutnosti prepínania do lokálneho rozhrania zariadenia. | <vyplní uchádzač> |
| 129 | Riešenie musí obsahovať podporu statických Security Group Tags pre Cisco TrustSec | <vyplní uchádzač> |
| 130 | Administrátor musí mať možnosť zapísať zmeny aj pri čakajúcich zmenách od ostatných administrátorov. | <vyplní uchádzač> |
| 131 | Centrálny manažment musí vedieť v reálnom čase skontrolovať plánované zmeny v konfigurácii pri zápise a zablokovať tie, ktoré nezodpovedajú predpísaným pravidlám. | <vyplní uchádzač> |
| 132 | Centrálny manažment musí podporovať zber 10 000 logových záznamov za sekundu. | <vyplní uchádzač> |
| 133 | Centrálny manažment musí podporovať uloženie aspoň 30 GB logov za deň. | <vyplní uchádzač> |
| 134 | Administrátor musí mať možnosť úpravy všetkej sieťovej a bezpečnostnej konfigurácie priamo na webovom rozhraní centrálneho manažmentu. | <vyplní uchádzač> |
| 135 | Riešenie musí podporovať vysokú dostupnosť pre log záznamy, v prípade výpadku jedneho člena management časti pre logovanie musia dalšie dva logovacie systémy vytvoriť tzv. Quorum pre zabezpečenie ochrany pred split-brain situáciou. | <vyplní uchádzač> |
| 136 | Celé NGFW riešenie musí podporovať časovú synchronizáciu cez protokol NTP s autentifikáciou SHA512 a public key cryptography. | <vyplní uchádzač> |
| 137 | Riešenie musí podporovať integráciu na LogRhythm (Exabeam). | <vyplní uchádzač> |
| 138 | Firewall musí podporovať možnosť odoslať do sandboxu na inšpekciu neznámej vzorky prechádzajúcej protokolom HTTP, HTTPS, SMTP, SMTPS, IMAP, IMAPS, FTP a SMB. | <vyplní uchádzač> |
| 139 | Sandbox systém musí byť od rovnakého výrobcu ako je NGFW, ale nemusí byť HW súčasťou NGFW. | <vyplní uchádzač> |
| 140 | Sandbox systém musí byť schopný okamžite automaticky vytvoriť IPS/AV signatúry pre NGFW, v prípade, keď je testovaná vzorka vyhodnotená ako škodlivý. | <vyplní uchádzač> |
| 141 | Sandbox musí byť schopný automaticky upraviť kategórie používané URL databázy ak zistí, že testovaná vzorka je škodlivý a komunikuje na konkrétne URL. | <vyplní uchádzač> |
| 142 | Sandbox musí poskytovať aktualizácie signatúr pre AV, Webfiltering, DNS, C&C. | <vyplní uchádzač> |
| 143 | Sandbox musí podporovať operačné systémy Windows, Linux, MacOS a Android | <vyplní uchádzač> |
| 144 | Report z analýzy odoslanej vzorky do sandboxu musí byť prístupný priamo z rozhrania NGFW | <vyplní uchádzač> |
| 145 | Aktualizácia zero-day signatúr musí byť inštalovaná do NGFW v reálnom čase, čiže s nulovým oneskorením | <vyplní uchádzač> |
| 146 | NGFW musí byť schopný detekovať a zablokovať stiahnutie neznámeho škodlivého súboru v reálnom čase, bez toho, aby bol doručený na koncový bod. | <vyplní uchádzač> |
| 147 | NGFW musí byť schopný detekovať neznáme vzorky priamo na firewalle bez nutnosti napojenia na externé zariadenie alebo službu. | <vyplní uchádzač> |
| 148 | NGFW musí podporovať sandboxing v cloude, ktorý využíva umelú inteligenciu na ochranu pred sofistikovanými útokmi. | <vyplní uchádzač> |
| 149 | Sandbox musí vedieť používať introspekciu VM (Virtual Machine) a pamäťovú analýzu, aby odhalil vysoko sofistikovaný malware. Zároveň vie predchádzať tomu, aby malware rozpoznal, že sa nachádza vo virtuálnom prostredí. | <vyplní uchádzač> |
| 150 | Sandbox musí používať inteligentnú analýzu bežiacej pamäte a zachytáva snímky v čase, keď prebieha podozrivá aktivita. | <vyplní uchádzač> |
| 151 | Sandbox musí rozpoznať, ktoré závislosti malware potrebuje na to, aby sa spustil a vie ich nasimulovať. | <vyplní uchádzač> |
| 152 | NGFW musí podporovať zavedenie tzv. pozitívneho bezpečnostného modelu – povolenie iba vybraných aplikácií a zákaz všetkých ostatných aplikácií, vrátane neznámej prevádzky | <vyplní uchádzač> |
| 153 | NGFW musí obsahovať integrovaný systém ochrany proti zraniteľnostiam (virtual patching) a sieťovým útokom (IPS). Databáza IPS signatúr musí byť uložená priamo vo NGFW. Aplikácia IPS profilu musí byť granulárna, na úrovni bezpečnostného pravidla | <vyplní uchádzač> |
| 154 | NGFW musí umožňovať tvorbu užívateľsky definovaných IPS signatúr bez nutnosti využitia externého nástroja alebo zásahu výrobcu/dodávateľa | <vyplní uchádzač> |
| 155 | NGFW musí obsahovať integrovaný systém ochrany proti prítomnosti vírusov a škodlivého kódu. Databáza AV signatúr musí byť uložená priamo vo NGFW. Aplikácia AV profilu musí byť granulárna, na úrovni bezpečnostného pravidla | <vyplní uchádzač> |
| 156 | Antivírus musí byť schopný kontrolovať prevádzku v minimálne týchto aplikáciách - SMTP, POP3, IMAP, HTTP, HTTPS, HTTP/2, FTP a SMB | <vyplní uchádzač> |
| 157 | NGFW musí umožňovať tvorbu užívateľsky definovaných spyware signatúr bez nutnosti využitia externého nástroja alebo zásahu výrobcu/dodávateľa | <vyplní uchádzač> |
| 158 | NGFW musí podporovať možnosť zablokovania útoku využívajúceho známe C&C centrá aj v prípade, že je prevádzka šifrovaná a nie je možné vykonávať SSL dekrypciu | <vyplní uchádzač> |
| 159 | NGFW musí v bezpečnostných pravidlách podporovať použitie externých dynamických zoznamov; NGFW musí poskytovať možnosť overiť na základe certifikátov pravosť týchto dynamických zoznamov | <vyplní uchádzač> |
| 160 | NGFW musí podporovať import SNORT signatúr manuálne a cez API. | <vyplní uchádzač> |
| 161 | NGFW musí pre prístup ku kritickým aplikáciám, poskytovať možnosť vynútiť viacfaktorové overenie prostredníctvom webového portálu, bez ohľadu na to, či cieľová aplikácia podporuje viacfaktorovú autentizáciu; táto vlastnosť musí byť konfigurovateľná na úrovni bezpečnostného pravidla | <vyplní uchádzač> |
| 162 | NGFW musí poskytovať možnosť zabrániť odoslaniu doménových užívateľských prihlasovacích údajov do iných, než povolených URL kategórií, pre zabránenie phishingu | <vyplní uchádzač> |
| 163 | NGFW musí podporovať analýzu DNS dotazu tzv. sinkhole funkcií, ktorá pri DNS dotaze na škodlivú doménu vráti podvrhnutú IP adresu pre detailnejšiu analýzu a zároveň sa stanica na pôvodnú malware stránku nedostane. | <vyplní uchádzač> |
| 164 | NGFW musí vedieť zabrániť neznámym injekčným útokom ako je SQLi a Command Injection útoky pomocou strojového učenia. | <vyplní uchádzač> |
| 165 | NGFW musí podporovať Local Deep Learning, ktorý poskytuje mechanizmus na vykonávanie rýchlej, lokálnej analýzy zero-day a ďalších vyhýbavých hrozieb založené na hlbokom učení. | <vyplní uchádzač> |
| 166 | NGFW musí byť schopný odhaliť a zablokovať neznámu C2 (Command&Controll) komunikáciu (napr. CobaltStrike, Empire), na ktorú neexistuje detekčná vzorka (signatúra). | <vyplní uchádzač> |
| 167 | Detekcia nezámej komunikácie musí byť realizované priamo na NGFW bez nutnosti použitia aktualizovaných IPS vzoriek. | <vyplní uchádzač> |
| 168 | NGFW musí obsahovať lokálne ML modely, ktoré v prípade detekcie podozrivej komunikácie odklonia túto premávku do cloudovej služby pre pokročilú analýzu pomocou ML a Deep Learning. | <vyplní uchádzač> |
| 169 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim DGA (domain generation algorithm) v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 170 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim Stockpiled Domains v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 171 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim Squatting Domains v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 172 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim Subdomain Reputation v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 173 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov použitím Predictive Detection v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 174 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim Strategically Aged Domains v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 175 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim Wildcard DNS v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 176 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim Compromised DNS Zones v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 177 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim Dangling DNS v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 178 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim NXNSAttack v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 179 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim Ultra-slow DNS Tunneling v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 180 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim Domain Masquerading v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 181 | NGFW musí poskytovať funkcionalitu pokročilej analýzy DNS dotazov proti technikám používajúcim Traffic Distribution System v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 182 | NGFW musí vedieť rozpoznať komunikáciu ukrytú v DoH (DNS-over-HTTPS) požiadavkách a aplikovať potrebné DNS bezpečnostné pravidlá v reálnom čase. | <vyplní uchádzač> |
| 183 | NGFW musí podporovať integráciu so systémom Cisco ISE pre zaradenie koncovej stanice do karantény pri detekovaní nevhodného správania | <vyplní uchádzač> |
| 184 | NGFW musí umožniť tvorbu užívateľsky definovaných signatúr pre hrozby založené na L3 a L4 hlavičkách. | <vyplní uchádzač> |
| 185 | NGFW musí vykonávať inšpekciu nie len DNS dotazov ale aj DNS odpovedí a to v reálnom čase, na NGFW alebo pomocou cloudových detekčných mechanizmov. | <vyplní uchádzač> |
| 186 | NGFW musí proaktívne blokovať prístup k nesprávne nakonfigurovaným doménam pomocou automatického zisťovania a monitorovania verejných domén | <vyplní uchádzač> |
| 187 | NGFW musí vedieť detekovať a kategorizovať unesené (hijacked) domény a nesprávne nakonfigurované domény cez metódy strojového učenia, a to v reálnom čase lokálne na NGFW, alebo pomocou cloudových detekčných mechanizmov. | <vyplní uchádzač> |
| 188 | NGFW musí obsahovať natívnu podporu pre využívanie databázy URL | <vyplní uchádzač> |
| 189 | URL databázy musí byť od rovnakého výrobcu ako je NGFW | <vyplní uchádzač> |
| 190 | NGFW musí byť schopný použiť URL kategóriu v definícii bezpečnostného pravidla | <vyplní uchádzač> |
| 191 | NGFW musí podporovať vytváranie užívateľsky definovaných kategórií, bez nutnosti využiť externý nástroj a bez nutnosti zásahu výrobcu/dodávateľa | <vyplní uchádzač> |
| 192 | URL databázy musí byť dynamicky aktualizovaná na základe novo zistených URL, vedúcich na škodlivý obsah alebo C&C centra | <vyplní uchádzač> |
| 193 | URL databázy musí podporovať možnosť zaradenia do aspoň dvoch kategórií naraz pre jedinú URL | <vyplní uchádzač> |
| 194 | NGFW musí umožňovať požiadať o rekategorizáciu nevhodne zaradených URL priamo v grafickom rozhraní NGFW bez nutnosti kontaktovania technickej podpory | <vyplní uchádzač> |
| 195 | NGFW musí obsahovať URL kategórie špecifické pre GenAI/LLM aplikácie a služby minimálne v rozsahu (Code Assistant, Conversational Assistant, Writing Assistant, Media Service, Data And Workflow Optimizer, Platform Service, Meeting Assistant, Website Generator) | <vyplní uchádzač> |
| 196 | NGFW musí byť rozšíriteľný o ochranu prístupu ku GenAI/LLM službám a aplikáciám, ochrana musí byť priamo dostupná na NGFW a nesmie byť dodaná ako samostatné riešenie. | <vyplní uchádzač> |
| 197 | NGFW riešenie pre ochranu prístupu pre GenAI/LLM musí byť spravovateľné z rovnakej management konzoly ako riešenie pre Enterprise Browser. | <vyplní uchádzač> |
| 198 | Riešenie musí podporovať rozšírenie funkcionality NGFW o bezpečnosť Device Security natívne (automatizovaná identifikácia zariadení a ich zranitelností, automatizované bezpečnostné pravidlá pre IoT) bez nutnosti integrácie s tretími stranami. | <vyplní uchádzač> |
| 199 | Riešenie musí podporovať rozšírenie funkcionality NGFW o bezpečnosť Device Security natívne bez nutnosti inštalácie agentov alebo sieťových sond. | <vyplní uchádzač> |
| 200 | V prípade že pre požadované funkcionality v tejto tabuľke sú potrebné licencie budú tieto licencie súčasťou cenovej ponuky, dodavky a implementacie na obdobie 4 roky | <vyplní uchádzač> |

| Položka | Názov produktu | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sieťový firewall typ 2 | 6 |
| 2 | Support 4y pre sieťový firewall typ 2 - podpora výrobcu | 6 |