Opis predmet zákazky

Komplexná modernizácia a výmena výťahov a eskalátorov

– Prípravné trhové konzultácie

Popis aktuálneho stavu

V budove Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) sa nachádza 14 trakčných (lanových) výťahov, 9 výťahov s hydraulickým pohonom a 2 eskalátory.

Technické parametre predmetných výťahov a eskalátorov sú uvedené v prílohe tohto opisu predmetu zákazky.

Predmetné výťahy a eskalátory boli vyrobené a dodané spoločnosťou Schindler Výťahy a Eskalátory a.s., IČO: 31 402 828. Predmetné výťahy a eskalátory sú aktuálne manažované dohľadovým systémom Lobby Vision.

Verejný obstarávateľ predpokladá, že modernizácia a výmena výťahov a eskalátorov by sa mala postupne realizovať v priebehu 5 rokov po nadobudnutí účinnosti príslušnej zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania.

Dôvodom prípravy realizácie predmetnej zákazky je obmedzená originálna technická podpora od výrobcu po 25 rokoch prevádzky predmetných výťahov a eskalátorov.

Miesto plnenia predmetu zákazky

Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Predmet zákazky

Predmetom zákazky je:

- modernizácia výťahov (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V15, V17),

- modernizácia eskalátorov (Esc1, Esc2),

- výmena výťahov (V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V16, V18, V19, V20, V21, V25, 
V26) a

- servisné služby na výťahoch a eskalátoroch.

A/ Modernizácia výťahov (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V15, V17)

Modernizácia výťahov bude zrealizovaná v nasledovnom rozsahu:

- výmena celej riadiacej elektroniky

- mechanická konštrukcia výťahu zostáva zachovaná, pričom dôjde k výmene riadiaceho systému a všetkých komponentov v kabíne výťahu

- výmena kompletnej elektroinštalácie v strojovni, vrátane riadiacej jednotky, frekvenčného meniča motorového pohonu a celej elektrickej kabeláže v kabíne, výťahovej šachte a strojovni

- výmena ovládacích prvkov výťahu (privolávacie panely) na všetkých poschodiach

- do modernizovanej strojovne bude potrebné integrovať existujúce (pôvodné) technológie, ako sú EPS (elektrická požiarna signalizácia), čítačka vstupových kariet, núdzová telefónna komunikácia a dohľadový systém (aktuálne je Lobby Vision)

- po modernizácii sa vykonajú všetky predpísané skúšky pre uvedenie výťahu do prevádzky

- vyhotovenie a odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie

- odborné zaškolenie personálu

B/ Modernizácia eskalátorov (Esc1, Esc2)

Modernizácia eskalátorov bude zrealizovaná v nasledovnom rozsahu:

- demontáž existujúceho riadiaceho systému a kompletnej elektroniky

- mechanická konštrukcia schodov a hnací motor zostávajú zachované

- po výmene riadiacej elektroniky a elektrickej kabeláže bude potrebné zabezpečiť integráciu do monitorovacieho systému (aktuálne je Lobby Vision)

- po modernizácií sa vykonajú všetky predpísané skúšky pre uvedenie eskalátorov do prevádzky

- vyhotovenia a odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie

- odborné zaškolenie personálu

C/ Výmena výťahov (V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V16, V18, V19, V20, V21, V25, V26)

Výmena výťahov bude zrealizovaná v nasledovnom rozsahu:

- kompletná demontáž existujúceho výťahu, vrátane celej konštrukcie v šachte, kabíny, strojovne a všetkých ovládacích prvkov na poschodiach, vrátane dverových systémov a zárubní

- vyčistenie šachty a jej príprava na inštaláciu nového výťahu

- montáž nového výťahového systému vrátane integrácie do existujúcich technológií, ako sú EPS, čítačka vstupových kariet, núdzová telefónna komunikácia a dohľadový systém (aktuálne je Lobby Vision)

- po výmene výťahu sa vykonajú všetky predpísané skúšky pre uvedenie výťahu do prevádzky

- vyhotovenia a odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie

- odborné zaškolenie personálu

D/ Servisné služby

Servisné služby na výťahoch predstavujú nasledovné činnosti:

- záručný a aj pozáručný servis všetkých výťahov

- zabezpečenie všetkých typov odborných skúšok a  odborných prehliadok, ktoré vyplývajú z vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

- 24 hodinovú pohotovosť na vyprostenie osoby uviaznutej vo výťahu.

Servisné služby na eskalátoroch predstavujú nasledovné činnosti:

- záručný a aj pozáručný servis všetkých eskalátorov

- zabezpečenie všetkých typov odborných skúšok a odborných prehliadok, ktoré vyplývajú z vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Prílohy:

- Technické parametre výťahov – časť 1

- Technické parametre výťahov – časť 2